34环评证乙字第2711号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：长沙中富容器有限公司PET瓶水生产线改扩建项目

建设单位(盖章)：       长沙中富容器有限公司

编制日期：二〇一八年五月

国家环境保护部制

资质证书扫描件

项目名称：  长沙中富容器有限公司PET瓶水生产线改扩建项目

文件类型：          环境影响报告表

适用的评价范围：    一般项目报告表

法定代表人：            陈 伟                    （签章）

主持编制机构：     湖南有色金属研究院            （签章）

长沙中富容器有限公司PET瓶水生产线改扩建项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王英 | 00014240 | B271103208 | 社会服务 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 王英 | 00014240 | B271103208 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析 |  |
|  | 2 | 彭文胜 | 0005526 | B271103106 | 项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 长沙中富容器有限公司PET瓶水生产线改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长沙中富容器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张海滨 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 周雪琼 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省长沙经济技术开发区星沙大道11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13875897240 |  |  | 传 真 |  | - |  |  | 邮政编码 |  |  | 410014 |  |
| 建设地点 | 湖南省长沙经济技术开发区星沙大道11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 改扩建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  | C1590 饮料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 34122.02 | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | 200 |  | 绿地率（%） |  |  | 0.81% |
| 总投资(万元) |  | 307 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 69 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 22. 5% |
| 评价经费(万元) |  |  | 建成日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 珠海中富实业股份有限公司于2002年1月在长沙经济技术开发区投资成立了长沙中富容器有限公司。2003年，长沙中富公司建设3亿支/a PET瓶坯生产线一条、2.4亿支/a PET瓶生产线一条及1.8亿支/a热灌装PET瓶生产线一条、7000万瓶/a茶饮料及果汁饮料生产线一条。因市场原因，长沙中富公司于2006年10月停止了茶饮料及果汁饮料生产线的生产，并对相应的茶饮料及果汁饮料生产线生产设备进行了拆除。2011年、2012年，长沙中富容器有限公司委托湖南有色金属研究院分别对该公司PET瓶水生产线、PET瓶水生产线扩建项目进行环评，并于2011年、2012年分别取得环评批复，其PET瓶水生产线罐装总能力为1.65亿支/a。 根据市场需求，长沙中富容器有限公司拟将PET瓶水生产线进行改建为一条1.5亿支/a的苏打水和果味饮料的罐装生产线，其中苏打水7500万支/a，果味饮料7500万支/年。 依据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，长沙中富容器有限公司特委托湖南有色金属研究院承担该项目的环境影响报告表编制工作，通过收集有关技术资料和实地踏勘，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求编制了本项目的环境影响报告表。 长沙中富容器有限公司PET瓶水生产线改扩建项目环境影响评价报告表已于2018年5月15日通过了长沙经济技术开发区产业环保局组织的专家评审会，课题组根据专家评审意见修改完善了报告表，现特呈上报。 二、原有工程概况 珠海中富实业股份有限公司于2002年1月在长沙经济技术开发区投资成立了长沙中富容器有限公司。2003年，长沙中富公司建设了3亿支/a PET瓶坯生产线一条、2.4亿支/a PET瓶生产线一条及1.8亿支/a热灌装PET瓶生产线一条、7000万瓶/a茶饮料及果汁饮料生产线一条。该项目已于2003年12月委托了长沙冶金设计研究总院环境工程设计院对其进行了环境影响评价并由长沙经济技术开发区对其进行了批复，详见附件2，同时于2006年8月由长沙县环境监测站组织对其进行了验收。根据该项目“三同时”竣工验收意见，详见附件3，项目各项环保设施运行较为正常，废气、废水等主要污染物排放达标，此外，验收意见中要求长沙中富容器有限公司对污水排放口进行规范化整治。此后，长沙中富容器有限公司对该污水排放口进行了规范整治。 2003年，长沙中富公司建设3亿支/a PET瓶坯生产线一条、2.4亿支/a PET瓶生产线一条及1.8亿支/a热灌装PET瓶生产线一条、7000万瓶/a茶饮料及果汁饮料生产线一条。因市场原因，长沙中富公司于2006年10月停止了茶饮料及果汁饮料生产线的生产，并对相应的茶饮料及果汁饮料生产线生产设备进行了拆除。长沙中富容器有限公司于2011年、2012年分两批建设了PET瓶水生产线，第一批（2011年）7500万支/a、20万桶/a，第二批（2012年）扩建9000万支/a，共建设了1.65亿支/a PET瓶、20万桶/a灌装水生产线，2011年6月、2012年3月分别委托湖南有色金属研究院对其进行了环境影响评价并由长沙经济技术开发区环保局对其进行了批复，详见附件4。并于2012年取得长沙经济开发区管理委员会产业环保局验收通过，详见5。水生产线总产品及规格为：灌装PET瓶饮用水1.65亿支/a、罐装饮用水20万桶/a。 根据现场察看，现状长沙中富容器有限公司已有水生产线采用砂滤、碳滤+紫外线杀菌+二级RO（反渗透）+臭氧处理工艺，不产生高浓度有机废水，外排废水为RO（反渗透）过程中产生的废水和生产设备清洗废水，通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理，正常生产时基本无废气外排，对环境的影响很小。 三、原有项目基本情况 1、产品、产品规格及产品质量要求 瓶灌装水产品及规格： 550mL PET瓶 1.65亿支/a； 18.9L罐装饮用水 20万桶/a。 产品质量要求： 原有工程饮用纯净水产品质量执行GB17323-1998标准和GB17324-2003标准，各指标详见表1-1；矿物质水产品质量执行Q/OCQQ 0002S-2010标准，各指标详见表1-2。 建设方于2011年7月，取得了由湖南省技术质量监督局颁发的全国工业产品生产许可证。 表1-1 纯净水产品质量各指标要求 项目; 指标; 要求. 感官要求：. 色度，度≤; 5; 不得呈现其他异色. 浊度，度≤; 1. 臭和味; -; 无异味、异臭. 肉眼可见物; -; 不得检出. 理化指标：. PH值; 5.0～7.0; /. 电导率[(25±1)℃],μS/cm ≤; 10; /. 高锰酸钾消耗量(以O2计),mg/L ≤; 1.0; /. 氯化物(以Cl-计),mg/L; 6.0; /. 污染理化指标：. 铅; ≤0.01; GB17324-2003. 砷; ≤0.01. 铜; ≤1.0. 氰化物（以CN-计）1）; ≤0.002. 挥发酚类（以苯酚计）1）; ≤0.002. 游离氯（以Cl-计）; ≤0.005. 三氯甲烷; ≤0.02. 四氯化碳; ≤0.001. 亚硝酸盐（以NO2-计）; ≤0.002. 微生物指标：. 菌落总数/（cfu/mL）; ≤20; GB17324-2003. 大肠菌群/（MPN/100mL）; ≤3. 霉菌和酵母（cfu/mL）; 不得检出. 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）; 不得检出. 表1-2 饮用矿物质水产品质量各指标要求 项目; 指标; 要求. 感官要求：. 色度，度≤; 10; 不得呈现其他异色. 浊度，度≤; 1. 臭和味; -; 具有饮用矿物质水的特征口味，不得有异臭味. 肉眼可见物; -; 不得检出. 理化指标：. PH值; 5.0～8.0; /. 溶解性总固体(TDS),mg/L≤; 500; /. 高锰酸钾消耗量(以O2计),mg/L ≤; 2.0; /. 污染理化指标：. 铅; ≤0.01; /. 总砷; ≤0.05; /. 铜; ≤1.0; /. 镉; ≤0.01. 余氯; ≤0.05. 挥发酚类（以苯酚计）1）; ≤0.002; /. 三氯甲烷; ≤0.02; /. 亚硝酸盐（以NO2-计）; ≤0.05; /. 微生物指标：. 钾(以K计), mg/L; 1.0～27; /. 镁(以Mg计), mg/L; 1.6～10. 菌落总数/（cfu/mL）; ≤50. 大肠菌群/（MPN/100mL）; ≤3; /. 霉菌和酵母（cfu/mL）; ≤10; /. 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）; 不得检出; /. 卫生要求： 原有工程为水生产线项目，对厂区内卫生要求较高，建设方严格按照《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-2003）中相关卫生要求进行生产。 2、原有工程工程占地、总投资： 长沙中富容器有限公司总占地面积34122.02m2。其中，生产车间总占地面积为2240m2（瓶胚车间640 m2，吹瓶车间640 m2，水生线960 m2）。 原有工程总投资6000万元。 4、原辅材料及年消耗量： 原有工程主要原辅材料及年消耗量见表1-3。 表1-3 原有工程主要原辅材料用量表（年消耗量） 名称; 用量. 水; 63363 m3/a. 瓶胚、瓶盖、外包装袋; 1.65亿套/a. 收缩膜; 168750 kg/a. 氮气; 45 t/a. 3、主要生产设备： 原有工程工程主要生产设备见表1-4。 表1-4 原有工程工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 原水池; 100m3; 1; 北京隆泰科包装机械有限公司. 2; 多介质过滤器; AP-SSF-2000; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 3; 活性炭过滤器; AP-SCF-1800; 4; 珠海爱高普净水工程有限公司. 4; 保安过滤器; AIF15-40; 4; 珠海爱高普净水工程有限公司. 5; RO主机; AP-LSF-780; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 6; 钛棒过滤器; AIF15-40; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 7; 臭氧混合塔; QH-20; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 8; 臭氧发生器; CTO-45; 6; 珠海爱高普净水工程有限公司. 9; 冲洗水箱; RS-2; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 10; CIP热水罐; AP-SBF-1500; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 11; CIP碱罐; AP-SBF-1500; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 12; UV灯杀菌系统; FC-45×5s; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 13; UV灯杀菌系统; FC-70D; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 14; 臭氧监测仪; MODEI 1054B; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 15; 加药泵; /; 8; 珠海爱高普净水工程有限公司. 16; 一级储水罐; /; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 17; 二级储水罐; /; 2; 珠海爱高普净水工程有限公司. 18; 调配缸; /; 4; 珠海爱高普净水工程有限公司. 19; 全自动吹灌旋一体机; DCGS20; 1; 广州达意隆包装机械股份有限公司. 20; 充氮机; Ultra Doser S7200; 1; 美国. 21; 氮气储罐; 16 t; 1; 空气化工产品（长沙）公司. 22; 喷码机; Videojet 1610; 2; 上海伟迪捷标识技术有限公司. 23; 灯检台; 48×70×11cm; 2; 广州达意隆包装机械股份有限公司. 24; 贴标机; RF 20T; 1; 意大利萨克米维罗纳公司. 25; 全自动热收缩膜包装机; DBZ-MB80; 1; 广州达意隆包装机械股份有限公司. 26; 瓶盖液位喷码检测机; MJ- FG136; 1; 山东明佳包装检测科技有限公司. - 原有工程工艺流程 - 图1-1 原有工程工艺流程图 - 5、公用工程 （1）、供排水 ①、给水 原有工程生产用水、生活用水均由长沙经济开发区给水系统提供，水源供应充足。 ②、排水 原有工程工程供排水： 原有工程生产总用水量为120813 m3/a。其中，生产用水120765 m3/a，设备清洗用水40 m3/a及空瓶臭氧冲洗用水8.0 m3/a。 工程外排废水主要为生产过程中RO（反渗透）过程中产生的废水，约24133m3/a，生产设备清洗废水约40 m3/a，上述废水拟通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 ②、生活用水、排水 原有工程员工30人，每人0.16 m3/d进行计算，生活总用水量为4.8 m3/d（1440 m3/a），生活污水产生量为3.84 m3/d（1152 m3/a），拟经厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 （2）、供（用）电 本工程设有配电间，总装机容量为180KW, 长沙经济开发区有变电站，有完善的供电设施，工程用电十分方便。 - 6、现有工程污染物排放 现有工程污染物排放见表1-5。 表1-5 现有工程污染物排放表 项目; 现有工程 （产生量）. 生产废水; 生活废水（t/a）; 1152. 生产废水量（t/a）; 24173. 固体废弃物; 滤渣（t/a）; 0.3. 生活垃圾（t/a）; 9.0. 四、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于长沙县星沙南路与长永高等级公路交汇处的西南侧，厂区东面为星沙大道，厂区南面为中粮可口可乐公司，厂区北面为中山厨具公司，西面为星沙实业集团。项目位于长沙市经开区二类工业用地区，区域内主要是食品工业、医药制造工业、纺织工业等企业，周围没有重污染企业。 原有工程不存在明显环境问题。 五、改建工程介绍 本项目将原有产能1.65亿支/a纯净水生产线改建成一条1.5亿支/a的苏打水和果味饮料的罐装生产线，其中苏打水约7500万支/a，果味饮料7500万支/年。 1、工程占地、总投资： 长沙中富容器有限公司总占地面积34122.02m2。其中，生产车间总占地面积为2240m2（瓶胚车间640 m2，吹瓶车间640 m2，水生线960 m2）。 苏打水和果味饮料生产线项目总投资307万元，利用原有1.65亿支/a纯净水生产线场地进行改建。 2、建设地点： 湖南省长沙经济技术开发区星沙大道11号，地理位置详见附图1。 3、工程主要建设内容 本次改建项目利用原有1.65亿支/a纯净水生产线场地进行改建，不涉及土建工程。建设内容为苏打水和果味饮料罐装生产线的设备安装，并对污水处理站进行改造，其他公用工程均不变。 项目主要建设内容与功能用途见表1-6。 表1-6 主要建设内容与功能用途 所属类别; 序号; 主要内容; 备注. 主体工程; 1; 苏打水、果味饮料罐装生产线; 960 m2，利用原有PET瓶水生产线进行改造，苏打水、果味饮料罐装共用一条生产线，年生产时间各150天. 辅助工程; 1; 瓶胚车间; 640 m2，原有工程，不变动. 2; 吹瓶车间; 640 m2，原有工程，不变动. 2; 配件间; 20m2，原有工程，不变动. 3; 办公楼; 500m2，原有工程，不变动. 公用工程; 1; 供水; 市政自来水管网，依托现有设施. 2; 排水; 雨污分流制排水，生活污水采用化粪池预处理，再进园区污水管网，依托现有设施 生产废水：对原有污水处理站进行改造，生产废水经污水处理站处理后，再进园区污水管网. 3; 供电; 市政电网供电，依托现有设施. 4; 食堂; 189m2，依托厂区西南角现有食堂. 5; 车间空调; 依托原有设施. 6; 倒班宿舍; 588 m2，依托现有设施. 环保工程; 1; 隔油池; 钢筋混凝土结构，依托现有设施. 2; 化粪池; 钢筋混凝土结构，依托现有设施. 3; 通风设施; 依托现有车间排风系统. 4; 固废收集设施; 20m2，依托车间内现有一般固废暂存场所. 5; 绿化工程; 基地内绿化率30%. 6; 污水处理站; 设备改造，采用生物法组合处理工艺，生产废水经污水处理站处理后，再进园区污水管网. 4、原辅材料及年消耗量： 主要原辅材料及年消耗量见表1-7。 表1-7 主要原辅材料用量表（年消耗量） 名称; 年总用量（t）. 自来水; 89750. 果葡糖浆; 2700. 一水柠檬酸; 50.4. 山梨酸钾; 7.2. 柠檬酸钾; 3.6. 香精及其它原料; 3.2. 小苏打（碳酸氢钠）; 3.6. 油墨; 75L. 石英砂; 0.2. 活性炭; 0.2. 渗透膜; 0.1. 次氯酸钙; 0.25. 阻垢剂; 0.25. 氢氧化钠; 0.54. 硝酸(48%); 1.2. 电量; 20万kWh/a. 碳酸氢钠为碳酸氢钠纯品白色晶体，或不透明单斜晶系细微结晶。比重2.159。无臭、味咸，可溶于水，微溶于乙醇。其水溶液因水解而呈微碱性，受热易分解，在65℃以上迅速分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢分解。溶解度：7.8g/100mL，18 °C；16.0g/100mL，60°C 16.0g/100mL。 阻垢剂：阻垢剂的主要成分都是弱酸，HAC（乙酸）是一种无三废（无毒无污染无腐蚀）的绿色有机高分子化合物，HAC中含有黄HAC、核酸等多种有机成份，HAC的水溶性极好，对水中的Ca、Mg、Fe、等金属离子络合和螯合能力极强，它在循环冷却水处理过程中，对Ca、Mg络合、螯合作用形成较细的、粘度小、流动性增强的水渣随排污排除，从而有效的避免水垢的形成。 硝酸：具有强氧化性、腐蚀性的强酸，易溶于水。遇有机物木屑等能引起燃烧。 氢氧化钠：具有强腐蚀性强碱。. |
| 5、人员配备及工作制度： 利用原有工作人员安排，本改建项目不新增人员。 劳动定员：员工30人，其中，管理人员5人，工人25人。 工作制度：采用一天三班制，每班工作时长为8小时，年工作天数为300天。 - 主要生产设备： 本项目生产设备详见表1-8。 表1-8 生产设备一览表 名称; 规格/型号; 数量. 水处理间设备. 臭氧发生器; 2台. 压缩机; 1台. 1.砂滤器; /; 1个. 2.碳滤器; 2个. 3.反渗透系统; 1套. 配料罐. 调配罐; 10吨; 2个. 钛棒过滤器; 2台. 瓶及盖的清洗消毒设施：. PET线冲瓶机; DS15D-60/50/15; 1套. 自动灌装及封盖设备：. 1. PET线灌装机; DS15D-60/50/15; 1台. 2. PET线封盖机; DS15D-60/50/15; 1台. 3、灌装机; CYGZ-12T; 1台. 生产日期和批号标注设施：. 喷码机; Videojet 1610; 2台. 170iAF. 生产设备清洗消毒设施：. CIP系统; 2套. 万世德 贴标机; PHR-24L; 1台. 依奥套 标机; SLM-450; 1台. SMI 膜包机; DIN3168; 1台. 7、公用工程 （1）、供排水 ①、给水 本项目生产用水、生活用水均由长沙经济开发区给水系统提供，水源供应充足。工程不新增工作人员，生活用水情况参照原有情况。本项目生产需纯水70000t/a，CIP设备清洗需纯水1500t/a,清洗瓶、盖需纯水300t/a。根据建设方提供资料，本套系统自来水制备纯水效率为80%，则需要自来水89750t/a。 ②、排水 本项目废水主要是反渗透水、CIP设备清洗水、洗瓶废水和生活废水。 本工程生产废水为反渗透水为17950t/a,该部分废水主要为盐类，直接经市政雨水管网排放。CIP设备清洗废水1350t/a，酸、碱废液48t/a，洗瓶废水540t/a，经厂区内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准排入园区市政污水管网，再经星沙污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浏阳河。 ③、生活用水、排水 本工程员工30人，每人0.16 m3/d进行计算，生活总用水量为4.8 m3/d（1440 m3/a），生活污水产生量为3.84 m3/d（1152 m3/a），拟经厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 图1-2 改建项目水平衡图（t/a） （2）、供（用）电 本工程设有配电间，总装机容量为180KW, 长沙经济开发区有变电站，有完善的供电设施，工程用电十分方便。 - 污水处理站改造 本次污水处理站改造共投资63万元，改造详情见表1-9。 表1-9 污水处理站改造一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 沉淀池; m³; 50; 保持原状. 2; 污水提升泵1; 10THP,10m扬程,0.75kW; 台; 1; 保持原状. 提升泵引水罐; 套; 1; 保持原状. 3; 格栅; 更换原有格; 套; 2. 4; 酸、碱投加; 计量桶,计量泵; 套; 2; 国产计量泵. 污水PH监测; 套; 1; 国产. 5; 好氧生化池; m³; 10*2; 新增. 6; 污水提升泵2; 10THP,10m扬程,0.75kW; 台; 1; 保持原状. 提升泵引水罐; 套; 1; 保持原状. 7; 污水排放; 紧急加药装置; 套; 1; 新增. 污水流量计; 套; 1; 保持原状. 8; 管道工程及电器; /; /; /; 改造. |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置： 本项目所在地位于国家级开发区---长沙经济技术开发区。开发区位于长沙市东北郊，距市区约8公里，东与黄花镇相邻，南与芙蓉区接壤，西滨捞刀河，北与安沙镇交界。项目位于长沙市经济技术开发区星沙大道，交通便利，具体位置详见附图1。 2、气象气候： 长沙地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，主要气象特征如下： 气温：年平均气温 17.2℃ 日平均最高气温 38.1℃ 日平均最低气温 0.4℃ 极端最高气温 40.6℃ 极端最低气温 -8.4℃ 湿度：年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 风况：年平均风速 2.2m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 最大月降雨量 515.3 mm 最小月降雨量 1.2 mm 最大日降雨量 154.7 mm 3、地形地貌： 项目所在区域多为山地丘陵，地形微波起伏、绿树成荫。评价区域内地层单一，仅有新生界第四纪更新新开铺组，其上部为深棕红色、暗紫红色网纹状粉砂质粘土，下部为棕红色、黄红色，底部褐黄色砾石层和砂砾层；中生界白垩系为戴家坪组第二段，其上部紫红色粉砂质泥岩为钙质泥岩夹钙质砂岩；下部紫红色中至厚层钙质泥质砂岩夹砂泥质砂岩，粉砂质泥岩及粉砂岩。岩层呈北东走向，向南东倾斜，倾角小于5°。 区域地貌属浏阳河河谷阶地，区域为四级基座阶地，因受后期抬升和风化剥蚀，形成丘岗地貌；新开铺组残缺不全，覆盖于丘岗山头；区域地形属丘陵区，丘顶圆状，海拔高度40米-90米，坡度一般为10°-15°。 4、水文状况： 该区地表水系较发达，但溪沟水量与降水量成正比，雨时溪流湍急，情时为涓涓细流，干旱时则成干溪。地下水贫乏，新开铺组砂砾层裸露地表，无法储存地下水，而戴家坪岩性细密，含孔隙裂隙泉水＜0.001L/s，亦属贫乏含水层。 浏阳河是湘江的一级支流，属长江水系，发源于浏阳市大围山，自东向西蜿蜒而来，到长沙市开福区落刀咀、陈家屋场汇入湘江，全长约为222公里。 浏阳河长沙段从榔梨至落刀咀，全长22公里，河面宽220-400米，平均水位30.29米，最高水位38.7米，最低水位28.61米，最大流量510立方米/秒，枯水期流量（保证率95%）11.5立方米/秒。 5、土壤植被： 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、衫、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内岗多田少，农作物以水稻蔬菜为主。区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。随着开发区内的建设，区内绿化已日趋完善。 项目所在区域内未见野生动物，更未发现珍稀植物。 6、地震烈度： 项目所在地位于长沙县星沙镇，根据国家地震局。建设部《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目所在地属区域基本烈度＜6度。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 国家级长沙经济技术开发区位于湖南省省会城市长沙市东郊的星沙镇，地处湖南省“一点一线”战略经济带的黄金地段，既是国家重点开发区、全国生态优美城镇和省级特别招商区，又是省会长沙市整体规划中的卫星城市和长沙县新县城所在地，区内无重点文物保护目标。 长沙经济技术开发区自1992年月成立以来，不断加大基础设施投入，形成了“供水好、排水畅、电力稳、道路通、供气足、信息灵、收视佳、环境美、服务优”的良好发展环境，各个方面均能满足经济高速发展的需要。 开发区始终坚持“亲商、安商、富商”的理念,竭诚为投资商提供高效、优质的服务，并被授予“全省优化经济发展环境首家示范区和测评点”。其 得天独厚的区位优势，完善配套的基础设施，优质的服务及让利于投资者的各项优惠政策，赢得了国内外投资者的青睐。目前，开发区已形成了以先进制造产业、电子信息产业为主导，以新材料、生物工程、食品饮料、轻印包装等其他高新技术产业为补充，以现代物流为配套的“两业为主、多元推进、成龙配套”的多元产业发展新格局，并初步形成了横向成群、纵向成链的产业集群。 国家级长沙经济技术开发区已成为湖南省对外开放、推进工业化进程的主力军，赢得了“湖南工业看长沙，长沙工业看星沙”的美誉。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 1、常规监测数据 本项目位于长沙市经济区开发区，本次环境空气质量现状评价利用长沙市环境监测中心经开区和全市环境空气常规监测点2016年4季度监测资料，具体检测值见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计 单位:mg/m3 监测 点位; 监测 项目; 日 平 均 浓 度 值; 均 值. 应取 样本数; 有效 样本数; 最小值; 最大值; 超标 样本数; 超标率 ％; 最大超标 倍数. 经开区; SO2; 92; 92; 0.006; 0.033; 0.014. NO2; 92; 91; 0.023; 0.096; 0.046. PM10; 92; 91; 0.012; 0.186; 5; 5.5; 0.24; 0.077. 全市; SO2; 828; 828; 0.004; 0.058; 0.015. NO2; 828; 827; 0.007; 0.158; 3; 0.4; 0.32; 0.045. PM10; 828; 823; 0.004; 0.225; 51; 6.2; 0.5; 0.075. 表3-1的数据表明，经开区SO2及NO2、全市SO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；经开区PM10浓度有超标现象，超标率为5.5%，最大超标倍数为0.24倍；全市的NO2及PM10浓度均有超标现象，超标率分别为0.4%和6.2％，最大超标倍数分别为0.32和0.5倍。 引起PM10超标的原因主要是：近年来城市发展快，工程建设项目多，PM10日浓度超标是大量的基建扬尘、地面扬尘所致。随着环保部门、城管部门对扬尘控制力度的加大，道路建设及绿化的完善，PM10污染将得到控制。 二、水环境质量现状 本项目区域污水进入星沙污水处理厂处理，进入浏阳河。环评收集了2016年度浏阳河（长沙段）水质监测数据，对区域地表水环境质量现状进行分析。 监测断面： S1：榔梨断面，位于污水处理厂排污口上游1000米 S2：浏阳河黑石渡断面。 测项目为：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群。 采样及分析方法：按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关要求和规定进行。 监测结果统计见表3-2。 表3-2 2016年浏阳河常规监测数据统计单位：mg／L(PH除外) 断面; 项目; PH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类. 榔梨; 年均值; 7.49; 12.2; 0.7; 0.35; 0.01. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.05. 黑石渡; 年均值; 7.43; 19.4; 1.9; 0.02; 1.446. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准值; 6-9; 30; 6; 1.5; 0.5. 根据上表2016年年浏阳河水质量监测统计数据分析，榔梨断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）III类标准。黑石渡断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类标准。 三、声环境质量现状 2018年4月16日-17日建设方委托长沙环院检测技术有限公司对该公司厂界做了现状调查。 1、监测布点 根据项目的实际情况及周边环境关系，本次声环境监测在项目场界周围共布设4个监测点，分别为厂区东南西北四个厂界。 2、监测时间、频率 本评价于2018年4月16日-17日对区域昼、夜间噪声进行了监测。 3、评价标准 南面和西面厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类，东面和北面厂界分别紧邻星沙大道和向阳路其标准值见表3-3。 表3-3 声环境质量评价标准值 单位：dB（A） 噪声类别; 标准类别; 昼间; 夜间. 环境噪声; 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 5、监测结果及分析评价 将各监测点的环境噪声监测值连续等效A声级列于表3-4。 表3-4 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测时段 测点位置; 昼 间; 夜 间; 执行标准《声环境质量标准》(GB3096-2008）. 数据; 超标; 数据; 超标. 环境 噪声; 东侧; 61.4; 0; 50.8; 0; 4a类. 62.0; 0; 51.1; 0. 南侧; 56.7; 0; 47.5; 0; 3类. 57.6; 0; 45.8; 0. 西侧; 57.5; 0; 46.5; 0; 3类. 53.4; 0; 42.5; 0. 北侧; 62.7; 0; 52.0; 0; 4a类. 62.1; 0; 51.7; 0. 根据噪声监测结果表分析可知，各噪声监测点昼间、夜间均没有超标现象，南侧和西侧厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东侧和北侧厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，评价区域声环境质量良好。 四、生态环境状况 本项目所在区域为长沙经济技术开发区，市政配套设施完善，区域生态环境为城市生态环境。生态环境质量一般，各单位和区域主要交通干线的绿化工作基本上按照长沙市总体规划要求实施，所在区域土地利用率高，植被覆盖率较低。主要树种为绿化园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。 区域内野生动物为城市主要常见动物。通过走访调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木。据调查没有国家保护的珍稀植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本工程主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 类别; 目标及关心点; 与工程拟建地相对位置; 功能; 执行标准. 地表水; 浏阳河; /; 地表水; GB3838-2002Ⅲ类. 大气 环境; 中山橱具职工宿舍; N面约100m; 职工居住; GB3095-2012 二级. 中粮可口可乐公司; 紧临公司S面约10m; 饮料生产. 星沙实业集团职工宿舍; 紧临公司W面约10m; 职工居住. 声环境; 各大气环境保护目标均为声环境保护目标; GB3096-2008 3、4a类. 图3-1环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水：浏阳河榔梨段执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准；黑石渡断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（ GB3096-2008）中 3 类、4a标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：项目生活污水、生产废水经站内预处理达《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准后接入市政污水管网，进入星沙污水处理厂处理达标排放，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入浏阳河。 2、废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类、4类。 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据污染物达标排放要求和处理排放量，本次改建项目总量控制指标：CODCr：0.097t/a；NH3-N 0.0097t/a。生活废水总量为CODCr：0.058t/a；NH3-N 0.006t/a。现长沙中富容器有限公司拥有排污总量CODCr：21.95t/a；NH3-N 1.5t/a。所以本项目无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为生产型项目，分施工期和营运期两个阶段对环境的影响。 1)施工期 本项目属于改建，长沙中富容器有限公司拟建将PET瓶水生产线进行改建，建设一条1.5亿支/a的苏打水饮料和果味饮料的罐装生产线，其中苏打水约7500万支/a，果味饮料7500万支/年。施工期主要为设备安装，不涉及土建施工。 2)营运期 本项目主要生产苏打水饮料和果味饮料。苏打水生产工艺说明： 1、水处理：设备：反渗透装置；要求：电导率≤10μs/cm，水源水质量应符合GB5749的要求；经过检测部门检验合格，以后每年定期检测一次，合格后方可使用。RO水处理会产生反渗透浓水，反渗透浓水为清洁下水，可直排进入市政雨水管网。生产一定时间，自来水中的大颗粒物质会沉积和吸附在砂滤池、活性碳吸附柱内，溶质等会沉积有反渗透膜上，需要用自来水反冲洗后才能再次使用。 2、调配：设备：电子秤、调配罐；要求：食品添加剂应符合GB2760的要求。 3、臭氧杀菌：设备：臭氧发生器；要求：臭氧浓度达到0.2-0.4mg/L，密闭。 4、灌装封盖：设备：灌装机；要求：灌装车间洁净等级（整体）千级。 5、瓶及盖的清洗消毒：设备：瓶盖消毒机。要求：冲瓶水一段用优洁消毒液（优洁消毒液：水＝1：200），二段使用0.8-1.0ppm臭氧水冲洗干净；冲盖水一段用优洁消毒液（优洁消毒液：水＝1：200），二段使用0.8-1.0ppm臭氧水冲洗干净； 6、包装：灌装后的饮料，经套标和喷码（喷年、月、日、时、分、班次）后，进入全自动包装机进行纸箱包装，纸箱喷码（生产批号），并由全自动堆码机对成品箱进行堆码，最后采用钗车把纸箱堆码运送至仓库堆存。 苏打水工艺流程及产污节点图见图5-1. 图5-1 苏打水工艺流程及产污节点图 果味饮料工艺说明： 1、纯水制备系统：反渗透装置；要求：电导率≤10μs/cm，水源水质量应符合GB5749的要求；经过检测部门检验合格，以后每年定期检测一次，合格后方可使用。RO水处理会产生反渗透浓水，反渗透浓水为清洁下水，可直排进入市政雨水管网。生产一定时间，自来水中的大颗粒物质会沉积和吸附在砂滤池、活性碳吸附柱内，溶质等会沉积有反渗透膜上，需要用自来水反冲洗后才能再次使用。 2、保温桶杀菌：设备：保温桶；要求：大于85℃保温30min/90℃保温25min。 3、调配：设备：电子秤、调配罐、要求：食品添加剂应符合GB2760的要求。 4、臭氧杀菌：设备：臭氧发生器；要求：臭氧浓度达到0.2-0.4mg/L，密闭。 5、灌装封盖：设备：灌装机；要求：灌装车间洁净等级（整体）千级。 6、瓶及盖的清洗消毒：设备：瓶盖消毒机；要求：冲瓶水一段用优洁消毒液（优洁消毒液：水＝1：200），温度25-40℃，压力≥0.15MPa，二段使用0.8-1.0ppm臭氧水冲洗干净；冲盖水一段用优洁消毒液（优洁消毒液：水＝1：200），温度25-40℃，压力≥0.15MPa，二段使用0.8-1.0ppm臭氧水冲洗干净； 7、包装：灌装后的饮料，经套标和喷码（喷年、月、日、时、分、班次）后，进入全自动包装机进行纸箱包装，纸箱喷码（生产批号），并由全自动堆码机对成品箱进行堆码，最后采用钗车把纸箱堆码运送至仓库堆存。 图5-2果味饮料工艺流程和产污节点图 纯水制备工艺流程： 纯水制备工艺流程图如下： 图5-3纯水制备工艺流程和产污节点图 纯水制备工艺描述： 1、先将自来水通过装有石英砂及活性炭的装置进行粗滤，主要去除水中的胶体泥沙等微小杂质、重金属及分子大于500um的有机物； 2、利用反渗透膜的选择性透过原理在进行精滤，即通过设备的高压泵对经过反渗透膜的原水施加一定压力，在压力的作用下原水中的水分子可以透过膜而渗析出来，而其他无机盐、微生物与有机物等却由于反渗透膜对这些物质的截留特性而不能透过膜，从而可以获得含菌量极低的纯水； 3、制备纯水的同时产生的纯水制备废水，主要污染物为盐类，可直接外排。 CIP清洗工艺描述： 当储罐内的饮料罐装完成后，需要对空罐体进行CIP清洗，每天清洗一次CIP清洗系统位于设备生产车间CIP清洗区。CIP清洗系统被广泛的用于饮料、果汁等机械化程度较高的食品饮料生产企业，是指不用拆开或移动装置，在闭合的管路中进行循环清洗消毒，及采用高温纯水、酸碱清洗液，对设备装置进行冲洗，是一种对卫生级别要求严格的生产设备的清洗方法。CIP清洗系统能保证一定的清洗效果，提高产品安全性，节约操作时间，提高效率。 本项目CIP清洗过程需要使用纯水，碱水和酸水分别罐体和管道进行交替清洗，酸水和碱水配制成2%浓度的溶液。具体操作工艺流程如下：

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 施工期主要为设备安装，不涉及土建施工。污染物产生量较小，主要为环境影响因素为安装产生的噪声、运输产生的粉尘及一般性废包装材料。因此，本次评价不再对施工期环境影响进行评价。 二、营运期主要污染工序： 1、废气 根据工程分析及建设方提供的资料，工程正常生产时产生喷码废气，在风险情况下会散发出少量未被还原的臭氧。臭氧的主要作用是将水中的细菌杀灭，去除氧化重金属（如铁锈），使水质达到生饮的标准。同时，臭氧在水中15分钟后还原成氧气，使自来水变成名副其实的“富氧水”，常饮富氧水对人体的肠、胃极有好处。但是臭氧超过标准就会对人本造成危害，主要是因为臭氧因氧化性太强，会灼伤肺部组织。 2、废水 本项目废水主要是反渗透水、CIP设备清洗水、洗瓶废水和生活废水。 （1）本项目生产需纯水70000t/a，CIP设备清洗需纯水1500t/a,清洗瓶、盖需纯水300t/a。根据建设方提供资料，本套系统自来水制备纯水效率为80%，则需要自来水89750t/a，则反渗透水为17950t/a,该部分废水主要为盐类，直接经市政雨水管网排放。 （2）CIP设备频次的1d/次，每次耗费纯水5吨,年消耗1500t。产污系数按0.9计，CIP设备清洗废水排放量为1350t。 酸、碱清洗后，清洗液分别输送回酸、碱储罐，循环使用，每周定期排放一次，每周排放合计1t，年排放量48t。通过平衡罐设备控制PH值达标排放至厂内污水处理站。 (3)洗瓶废水 项目塑料瓶在罐装前需要使用优洁清洗液和臭氧水进行清洗，根据建设方提供资料一段优洁消毒液冲洗水为300t/a,纯水冲洗水为300t/a，产污系数按0.9计,则洗瓶废水量为540t/a。主要含CODcr、SS,排放至厂内污水处理站处理,。 CIP设备清洗水及洗瓶废水产生量为1938t/a。类比同类项目废水产生浓度为CODcr、 BOD5、NH3-N 、SS其浓度分别为1470mg/L、408mg/L、11.3mg/L、180mg/L，产生量分别为2.85t/a，0.791t/a，0.022t/a，0.349/a。设备清洗水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，经星沙污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浏阳河。 （4）本工程员工30人，每人0.16 m3/d进行计算，生活总用水量为4.8m3/d，生活污水产生量为3.84m3/d（1152m3/a），生活污水产生浓度为CODcr、NH3-N 其浓度分别为200mg/L、30mg/L，产生量分别为0.23t/a，0.035t/a，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 3、噪声 主要来源于包装机组、加压泵和罐装机等设备噪声，噪声值约60～80dB（A）。详见表5-1。 表5-1 设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 噪声值. 1; 包装机组; 80. 2; 加压泵; 80. 3; 罐装机; 60. 4、固废 本项目产生的固体废物主要为反渗透装置废弃物、废包装材料、生活垃圾、废油墨、包装桶和过滤滤渣等。 （1）反渗透装置废弃物 过滤装置使用一段时间后效率降低，需对石英砂、活性碳、反渗透膜以及滤芯进行更换，更换产生的废石英砂约0.2t/a，废活性碳约为0.2t/a，废滤芯约为0.01t/a，废渗透膜约为0.01t/a。该部分固废均不含有毒有害物质，更换后的废弃物全部原料供应商负责回收处置。 （2）废包装材料 本项目外购的原辅材料在生产过程中，会产生废弃包装袋。根据企业提供资料，本项目年产生废弃包装袋10000个，重量约为5t/a。该部分废弃包装材料收集后，外卖资源回收站，回收利用。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员30人，不增加劳动人员，员工生活垃圾产生量约为30kg/d（9t/a），由环卫部门定期收集处理。 （4）废油墨、包装桶 废油墨及其包装桶属于危险固废，类比同类项目，年产生量0.45t。需交由有资质的单位进行回收处置。 - 过滤滤渣 - 根据建设方提供资料，饮料生产过程中滤渣很少，年产生量0.01t，与生活垃圾一起由环卫部门处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 阶段 | 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 臭氧杀菌 | 臭氧 | 少量 | 少量 |
|  |  | 喷码废气 | 喷码废气 | 少量 | 少量 |
|  | 水 污染物 | 生活污水 | CODcr | 200mg/L，2.205t/a | 50mg/L，0.058t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.017t/a | 5mg/L，0.006t/a |
|  |  | 反渗透水 | 反渗透水 | 17950t/a | 17950t/a |
|  |  | CIP设备清洗水及洗瓶废水 | 污水量 | 1938m3/a | 1938m3/a |
|  |  |  | CODcr | 1470mg/L，2.85t/a | 50mg/L，0.097t/a |
|  |  |  | BOD5 | 408mg/L，0.791t/a | 10mg/L，0.0194t/a |
|  |  |  | SS | 180mg/L，0.349t/a | 10mg/L，0.0194t/a |
|  |  |  | NH3-N | 11.3mg/L，0.022t/a | 5mg/L，0.0097t/a |
|  | 固体废物 | 生产废物 | 反渗透装置废弃物 | 废石英砂约0.2t/a，废活性碳约为0.2t/a，废滤芯约为0.01t/a，废渗透膜约为0.01t/a | 零排放 |
|  |  |  | 废包装材料 | 5t/a | 零排放 |
|  |  |  | 生产滤渣 | 0.01 | 合理处置 |
|  |  |  | 废油墨、包装桶 | 0.45t/a | 交由有资质的单位进行回收处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9t/a | 合理处置 |
|  | 噪声 | 主要来源于包装机、加压泵、罐装机等设备噪声，噪声值约60～80dB（A） |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为技改项目，施工期主要为设备安装，不涉及土建施工，对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析 施工期主要为设备安装，不涉及土建施工。污染物产生量较小，主要为环境影响因素为安装产生的噪声、运输产生的粉尘及一般性废包装材料。因此，本次评价不再对施工期环境影响进行评价。 2 营运期环境影响分析 2.1 水环境影响分析 本项目废水主要是反渗透水、CIP设备清洗水、洗瓶废水和生活废水。 （1）本项目生产需纯水70000t/a，CIP设备清洗需纯水1500t/a,清洗瓶、盖需纯水300t/a。根据建设方提供资料，本套系统自来水制备纯水效率为80%，则需要自来水89750t/a，则反渗透水为17950t/a,该部分废水主要为盐类，直接经市政雨水管网排放。 （2）CIP设备频次的1d/次，每次耗费纯水5吨,年消耗1500t。产污系数按0.9计，CIP设备清洗废水排放量为1350t。 酸、碱清洗后，清洗液分别输送回酸、碱储罐，循环使用，每周定期排放一次，每周排放合计1t，年排放量48t。通过平衡罐设备控制PH值达标排放至厂内污水处理站。 (3)洗瓶废水 项目塑料瓶在罐装前需要使用优洁清洗液和臭氧水进行清洗，根据建设方提供资料一段优洁消毒液冲洗水为300t/a,纯水冲洗水为300t/a，产污系数按0.9计,则洗瓶废水量为540t/a。主要含CODcr、SS,排放至厂内污水处理站处理,。 CIP设备清洗水及洗瓶废水产生量为1938t/a。类比同类项目废水产生浓度为CODcr、 BOD5、NH3-N 、SS其浓度分别为1470mg/L、408mg/L、11.3mg/L、180mg/L，产生量分别为2.85t/a，0.791t/a，0.022t/a，0.349/a。设备清洗水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，经星沙污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浏阳河。 （4）本工程员工30人，每人0.16 m3/d进行计算，生活总用水量为4.8m3/d，生活污水产生量为3.84m3/d（1152m3/a），生活污水产生浓度为CODcr、NH3-N 其浓度分别为200mg/L、30mg/L，产生量分别为0.23t/a，0.035t/a，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 综上所诉，本项目废水对周边环境影响较小。 污水处理站工艺流程图： 图7-1 污水处理站工艺流程图 废水进入污水处理站，先流入集水井，把废水全部收集起来，在经过废水收集过滤，去除大颗粒的固体物、杂质后进入沉淀池进行水量调节，然后由水泵提升，根据污水PH值，自动添加碱性物质（片碱）或酸性物质（硫酸铝）进入酸碱调节池进行水质调节，进入生化反应区。生化反应区分为酸化水解区（厌氧区）和接触氧化区（好氧区），其中酸化水解区用于降解大分子有机物和反硝化作用，消除部分COD和BOD5.接触氧化处理部分设置接触氧化池，从而提高废水的处理效果。接触氧化部分主要是通过好氧细菌在大量充氧的情况下，气生化作用，降低水中的大部分COD和BOD5指标。经过生化处理后的水，进入砂滤池，澄清液达标排放；池底废水重新泵入集水井，进行再次处理。平均流量10m³/h,处理能力200t/d。进水水质要求COD700-3000mg/L,BOD5 400-800mg/L,SS≤200mg/L，氨氮≤50mg/L，设计出水水质要求COD90mg/L,BOD5 20mg/L,SS≤60mg/L，氨氮≤10mg/L。 2.2 大气影响环境分析 本工程在风险情况下会散发出少量未被还原的臭氧，主要是对操作工人的影响。因此，本环评考虑臭氧对大气环境的影响。 臭氧是一种带有青草鲜味的气体，一般在空气中20min内即可分解为氧气，具有很强的化学反应的能力——强氧化能力，不但可以较彻底地杀菌消毒，而且可以降解水中的有害成分和去除重金属离子以及多种有机物等杂质，如铁、锰、硫化物、苯、酚、有机磷、有机氯、氰化物等。另外，臭氧还可以使水除臭脱色，从而达到净化水的目的。臭氧处理后的水无色无臭，口感好，能改善饮用水品质。故此，为了提高瓶装饮用水的质量和延长保质期，国际瓶装水协会（IBWA）建议采用臭氧处理。在臭氧处理前，瓶装水一般用反渗透、纳滤、超滤去除天然水中99%的有机物，降低臭氧的用量。一般臭氧投加量为1～5mg/L, 接触时间为4～10min，保持0.1～1mg /L剩余臭氧浓度。但是，过高浓度的臭氧，会对人体造成不适和伤害如肺部永久性损伤、胸膛疼痛、哮喘、支气管炎、反胃,恶心、心脏病等。挥发性有机化合物(VOC)是产生臭氧的先驱物，对环境及健康做成一定影响。因此，臭氧浓度必须控制在不致对人体造成伤害的程度内，即小于0.1mg/m3。 本工程厂房内拟设排风系统，评价建议建设方应加强生产车间内的空气流通，同时加强对操作工人的防护。 项目瓶身将采用油墨喷码，根据对同类工程湖南中粮可口可乐饮料有限公司的调查，喷码废气仅在设备周边2m范围内有影响，对车间外无影响。 综上所述，本项目对周边环境影响很小。 2.3 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于包装机组、加压泵和灌装机等设备噪声，噪声值约60～80dB（A）。参照2016年4月16-17日长沙环院检测技术有限公司在厂界四周的噪声监测结果，详见附件7，且本工程不新增冷却塔等高源强噪声源，设备处于车间内，选用优质的低噪声设备，并作基础减震处理，再通过距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类、4类，对周边环境影响很小。 2.4 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为反渗透装置废弃物、废包装材料、生活垃圾、废油墨、包装桶和生产滤渣等。 （1）反渗透装置废弃物 过滤装置使用一段时间后效率降低，需对石英砂、活性碳、反渗透膜以及滤芯进行更换，更换产生的废石英砂约0.2t/a，废活性碳约为0.2t/a，废滤芯约为0.01t/a，废渗透膜约为0.01t/a。该部分固废均不含有毒有害物质，更换后的废弃物全部原料供应商负责回收处置。 （2）废包装材料 项目外购的原辅材料在生产过程中，会产生废弃包装袋。根据企业提供资料，本项目年产生废弃包装袋10000个，重量约为5t/a。该部分废弃包装材料收集后，外卖资源回收站，回收利用。 - （3）生活垃圾 - 本项目劳动定员30人，不增加劳动人员，员工生活垃圾产生量约为30kg/d（9t/a），由环卫部门定期收集处理。 - （4）废油墨、包装桶 废油墨及其包装桶属于危险固废，年产生量0.45t。需交由有资质的单位进行回收处置。项目拟在苏打水、果味饮料生产线东北角设1间危废暂存间。 危险废物在场内的临时贮存，应根据《危险废物贮存污染控制标准》要求，在厂内社会专用危废贮存场地，应采取如下措施： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②贮存应建造围墙及天棚，防风、防雨、防晒，四周设置有效地渗滤液收集系统。 ③不同的危险废物要分别存放，液体固废应采用专用的容器暂存。危险废物在厂内的贮存时间不得超过1年。在转运过程中执行危险废物转移联单制度，运输过程的包装仍使用存储容器。 - （5）过滤滤渣 - 根据建设方提供资料，饮料生产过程中滤渣很少，年产生量0.01t，与生活垃圾一起由环卫部门处理。 3 产业政策符合性分析 查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），本项目产品及使用设备均未列入目录中限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 4 选址合理性分析 本项目利用原有的厂房，不新占土地。2002年购买厂区用地时属于长沙经济技术开发区规划二类工业用地，现调规为商住用地，但建设方已取得长沙市城乡规划局经济技术开发区分局同意在公司土地没收回时，不受控规约定，详见附件5。 因此，本项目选址合理。 5 平面布置合理性分析 平面布置详见附图2。本项目平面布置因地制宜，利用原有的厂房，整个平面布置中，各个设施按工艺流程连接较为紧凑，尤其水处理设施在一楼单独设置一车间，便于污水排放，设备布设整齐集中，专人监控，与二楼灌装车间相垂直，生产工艺顺利衔接，便于生产及技术管理。 因此，本项目平面布置合理。 6 污染物排放“三本账”分析 本项目投入运营后会使部分污染物排放产生变化，本项目应不增加劳动员工，本次三本帐不计入生活废水及生活垃圾，详见表7-1。 表7-1 技改前后公司“三废”排放变化情况一览表 项目; 原有工程 （产生量）; 改建工程 （产生量）; 技改后全厂 （排放量）; 增减量. 生产废水; 反渗透水废水量（t/a）; 24133; 17950; 23233; -900. 生产废水（t/a）; 40; 1938; 1938; +1898. COD（t/a）; 0; 2.85; 0.097; +0.097. BOD5（t/a）; 0; 0.791; 0.0194; +0.0194. SS（t/a）; 0; 0.349; 0.0194; +0.0194. NH3-N（t/a）; 0; 0.022; 0.0097; +0.0097. 生活污水; 废水量; 1152; 0; 1152; 0. COD（t/a）; 0.23; 0; 0.058; 0. NH3-N（t/a）; 0.035; 0; 0.006; 0. 一般工业固体废弃物（t/a）; 6; 5.43; 5.43; -0.57. 危险废物（t/a）; 0; 0.45; 0.45; +0.45. 生活垃圾（t/a）; 9; 0; 9; 0. 7 风险分析 - 风险识别 - CIP设备清洗系统用到硝酸和氢氧化钠，以上2种物质属强酸、强碱，强腐蚀性，具有危险性，本项目不大量购买硝酸与片碱进行贮存，贮存量分别为含量为48%的稀硝酸0.05t，氢氧化钠0.05t，根据<危险化学品重大危险源辨识>（GB18218-2009），硝酸重大危险源临界值为100t，不构成重大危险源，氢氧化钠不属于重大危险源。因此本评价对此部分仅作简要分析。 - 危险化学品的性质、防护、处置措施 - 本项目危险化学品的性质、防护、处置措施详见下表。 - 表7-2 危险化学品的性质、防护、处置措施一览表 危化品名称; 性质、防护、处置措施. 硝酸; 理化性质; 分子式：HNO3，为无色无色透明液体，有窒息性刺激气味。硝酸含量为 68%左右，易挥发。在空气中产生白雾。相对密度(d204)1.41。沸点 120.5℃(68%)。易溶于水，与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。有强氧化性、强酸性和强腐蚀性。. 危险特性; 能与多种物质如金属粉末、电石、松节油等到猛烈反应，发生爆炸。与可 燃物、还原剂和有机物如木捎、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧， 并散发出剧毒的棕色烟雾。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐 蚀作用。吸入可引起肺炎。大鼠吸入 LC50 49 ppm/4 小时。. 应急措施; 皮肤接触：马上用大量清水冲洗，再用 0.01%苏打水（或稀氨水）浸泡，情况严重立即就医误食：不得催吐，用牛奶或蛋清。立即就医。. 储运要求; 包装标志：腐蚀性物品运输要求；稀硝酸应用不锈钢或玻璃钢增强塑料槽车或储罐输送或储存。. 泄漏处置; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出 入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处 进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间 小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水 系统 大量泄漏：在储存库房旁建设5m³的事故及消防池；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 烧碱; 理化性质; 学名氢氧化钠，分子式：NaOH，为白色固体，常制成小片状。相对密度（水 =1）2.13。熔点 318℃，沸点 1390℃。具有吸水性，易溶于水，其水溶液呈 强碱性，具有腐蚀性. 危险特性; 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤 和眼睛与其直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出 血和休克. 应急措施; 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩；眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 防护服：穿工作服（防腐材料制作）；手防护：戴橡皮手套 皮肤接触：可用 5~10%硫酸镁溶液清洗 眼睛接触：立即提起眼睑，用 3%硼酸溶液冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医 食入：少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或 5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃. 储运要求; 工业用固体烧碱应用铁桶或其他密闭器包装，桶壁厚度 0.5mm 以上，耐压0.5Pa 以上，桶盖必须密封牢固。包装上应有明显的“腐蚀性物品”标志。应贮存在通风、干燥的库房或货棚内，注意防潮、防雨。不得与易燃物和酸类共贮混运. 泄露处置; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学 防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器 中。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃. 8事故应急预案 根据国家环保局有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。拟建工程的《突发环境事故应急准备与响应预案》应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理，以及主要污染源的应急准备与响应预案。拟建工程突发事故应急预案应包含的主要内容见表7-3。 表7-3 本项目突发事故应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及的物料及可能产生的突发性事故. 2; 危险源概况; 评述危险源类型、数量及其分布情况. 3; 应急计划区; 包括生产区、储罐区、邻区及附近敏感点. 4; 应急组织; 现有《突发环境事故应急准备与响应预案》中已有规定. 5; 应急状态分类及响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备材料; 生产装置：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 原料库及渣库：防止原辅材料与废渣撒落、扩散. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制等. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏 措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物 降低危害：配备相应的应急设施与器材 邻近区域：制定控制和消除污染的措施及配置相应设备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护计划 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护计划. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专用纪录，建立档案报告制度，由专职部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 9 环保投资估算 本项目总投资307万元，其中环保投资69万元，占总投资22. 5%。建设项目环保投资主要包括：污水处理站等。其估算结果列于表7-4中。 表7-4 环保投资估算表 序号; 环保项目名称; 环保投资估算（万元）. 营运期; 污水处理站改造; 63. 危险固废暂存间; 4. 5m³事故及消防池; 2. 通风设施; 0，依托原有. 一般固废暂存间; 0，依托原有. 化粪池、隔油池; 0，依托原有. 合计; 69. 10环保竣工验收 项目全部建成后，应申请环境保护主管部门进行验收，验收内容见表7-5。 表7-5环保竣工验收一览表 污染排放源; 环保措施及检查内容; 预期治理效果; 进度计划. 废气; 臭氧; 通风系统; /. 废水; 设备清洗水; 污水处理设站; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准. 生活污水; 化粪池、隔油池. 硝酸、氢氧化钠储存间; 5m³事故及消防池. 固体废物; 废包装材料; 一般固废暂存间，收集后外卖至废品回收站; 零排放. 反渗透装置废弃物; 一般固废暂存间，收集后原料供应商负责回收处置; 零排放. 生活垃圾; 垃圾桶若干，收集后由环卫部门统一清运、处置; 合理处置. 废油墨、包装桶; 危险固废暂存间; 零排放. 生产滤渣; 收集后由环卫部门统一清运、处置; 合理处置. 噪声; 选用低噪声设备，合理布置; 满足噪声排放标准要求，减少对周边环境的影响.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 水污 染物 | CIP设备冲洗水和瓶、盖冲洗水 | COD、NH3-N | 污水处理站 | 达标排放 |
|  |  | 反渗透水 | 清下水 | 市政雨水管网排放 | 达标排放 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池、隔油池 | 达标排放 |
|  | 大气 污染物 | 臭氧杀菌 | 臭氧 | 通风系统 | 达标排放 |
|  |  | 喷码废气 | 喷码废气 | / | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 生产固废 | 废包装材料 | 收集后外卖至废品回收站 | 零排放 |
|  |  |  | 反渗透装置废弃物 | 收集后原料供应商负责回收处置 | 零排放 |
|  |  |  | 废油墨、包装桶 | 交由有资质的单位进行回收处置 | 零排放 |
|  |  |  | 生产滤渣 | 收集后由环卫部门统一清运、处置 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干，收集后由环卫部门统一清运、处置 | 合理处置 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 设备噪声 | 基础减振、降噪措施 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技改项目，施工期主要为设备安装，不涉及土建施工，对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 长沙中富容器有限公司总占地面积34122.02m2。其中，生产车间总占地面积为2240m2（瓶胚车间640 m2，吹瓶车间640 m2，水生线960 m2）。苏打水和果味饮料生产线项目总投资307万元。本项目将原有产能1.65亿支/a纯净水生产线改建成一条1.5亿支/a的苏打水和果味饮料的罐装生产线，其中苏打水约7500万支/a，果味饮料7500万支/年。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状 2016年4季度经开区SO2及NO2、全市SO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；经开区PM10浓度有超标现象，超标率为5.5%，最大超标倍数为0.24倍；全市的NO2及PM10浓度均有超标现象，超标率分别为0.4%和6.2％，最大超标倍数分别为0.32和0.5倍。 （2）地表水质量现状 2016年4季度浏阳河长沙段榔梨段面各项监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准，黑石渡段面各项监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ标准，说明随着城市截污管道及城市污水处理厂建成投入运行，浏阳河长沙段下游的水质已有较大改善。 （3）声环境质量现状 声环境质量现状：2018年4月16日-17日建设方委托长沙环院检测技术有限公司对该公司厂界做了现状调查。对项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧进行声环境质量监测，监测2天，昼夜各一次，本项目各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008) 3类、4a类标准要求。 3、营运期环境影响结论 （1）大气环境影响结论 本工程在风险情况下会散发出少量未被还原的臭氧，主要是对操作工人的影响。因此，本环评考虑臭氧对大气环境的影响。本工程厂房内拟设排风系统，评价建议建设方应加强生产车间内的空气流通，同时加强对操作工人的防护。 项目瓶身将采用油墨喷码，根据对同类工程湖南中粮可口可乐饮料有限公司的调查，喷码废气仅在设备周边2m范围内有影响，对车间外无影响。 综上所述，本项目对周边环境影响很小。 （2）水环境影响结论 本项目废水主要是反渗透水、CIP设备清洗水、洗瓶废水和生活废水。反渗透水为17950t/a,该部分废水主要为盐类，直接经市政雨水管网排放；CIP设备清洗水及洗瓶废水产生量为1938t/a，经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，经星沙污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浏阳河；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后通过市政污水管网进入星沙污水处理厂进行处理。 综上所诉，本项目废水对周边环境影响较小。 （3）噪声环境影响结论 本项目噪声主要来源于包装机组、加压泵和灌装机等设备噪声，噪声值约60～80dB（A）。参照2016年4月16-17日长沙环院检测技术有限公司在厂界四周的噪声监测结果，详见附件7，且本工程不新增冷却塔等高源强噪声源，设备处于车间内，选用优质的低噪声设备，并作基础减震处理，再通过距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类、4类，对周边环境影响很小。 （4）固体废物影响结论 本项目产生的固体废物主要为反渗透装置废弃物、废包装材料、生产滤渣、生活垃圾和废油墨及其包装桶等。反渗透装置废弃物均不含有毒有害物质，更换后的废弃物全部原料供应商负责回收处置；废包装材料收集后，外卖资源回收站，回收利用；生产滤渣和生活垃圾收集后由环卫部门统一清运、处置；废油墨及其包装桶属于危险固废，年产生量0.45t。需交由有资质的单位进行回收处置，项目拟在苏打水、果味饮料生产线东北角设1间危废暂存间暂存，对周边环境影响很小。 5、项目建设可行性分析 ①产业政策符合性分析 本项目其不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的限制类、淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 ②选址可行性分析 本项目利用原有的厂房，不新占土地。2002年购买厂区用地时属于长沙经济技术开发区规划二类工业用地，现调规为商住用地，但建设方已取得长沙市城乡规划局经济技术开发区分局同意在公司土地没收回时，不受控规约定，详见附件5。 因此，本项目选址合理。 6、总量控制 本次改建项目建成总量控制指标为CODCr：0.097t/a；NH3-N0.0097t/a。 7、结论 综上述，本项目符合国家产业政策、选址可行，平面布置合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本评价认为，从环保角度，本项目建设是可行的。 - 建议 针对本项目的具体情况，从环保角度提出以下几点建议： 1、建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对环境污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 2、本工程RO（反渗透）过程中产生的废水及生产设备清洗废水，均为清洁下水，评价建议对该类废水可用作办公楼厕所冲洗水、清理卫生用水（拖地等）、厂区车间地面卫生用水及厂区绿化用水，提高废水的复用率。 3、本项目必须经环境保护行政主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。

注          释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  2003环评批复

附件3  2006验收意见

附件4  2011、2012环评批复

附件5  2012验收意见

附件6 致长沙市城乡规划局经济开发区分局的函

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日